ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM

# RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice

(faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

- “Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiul Câmpulung Moldovenesc” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar

- Direcţia tehnică şi urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, referitor la proiectul de hotărâre, dăm următoarele referințe:

- Urmare semnării contractului de finanțare 9.711 din 25.01.2023 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în cadrul P.N.R.R. au fost derulate activitățile necesare realizării proiectului “Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc”.

- Conform condițiilor Programului, au fost elaborate studiile, au fost obținute avize/acorduri, etc. și este necesară aprobarea D.A.L.I.-ului și a indicatorilor proiectului.

Prin Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se propun următoarele lucrări:

- montarea unui strat de izolație termică din plăci de vată mînerală bazaltica la pereții exteriori, cu groșimea de 10 cm; se vor folosi profile de soclu și profil superior fereastră cu lacrimar;

- pe conturul tâmplăriei se va realiza racordarea izolației termice din placi de polistiren extrudat cu o grosime de 3 cm;

- în zona glafurilor exterioare și a solbancurilor se prevăd profile de întărire și protecție adecvate (din aluminiu) precum și benzi suplimentare din fibră de sticlă sau fibre organice.

- existența soclului presupune termoizolare soclu cu un strat de 10 cm de polistiren extrudat armat cu fibră de sticlă și finisat cu grund adeziv, caracterizat printr-o bună comportare la acțiunea umidității;

- efectuarea unei săpături în jurul clădirii care să permită termoizolarea clădirii și placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflată sub cota naturală a terenului, înainte de aplicarea polistirenului extrudat. Se vor reface trotuarele de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii

- izolarea termică a planșeului superior cu 20 cm polistiren extrudat în zona planșeului din beton .

- montare pompa de căldură și ventiloconvectoare de tavan și perete

- sistematizarea verticală a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare și dirijare a apelor meteorice de pe amplasament spre sistemul de canalizare. Se vor executa trotuare perimetrale în grosime de 10cm, lățime min. 1m din beton armat C16/20, turnat pe strat filtrant de 20cm (pietriș+nisip), care va fi dispus peste un strat de pământ compactat, cu o pantă transversală de 2% și longitudinala de min. 0.5%. Sub trotuare se vor executa umpluturi de bună calitate compactate cu maiul mecanic în straturi de 15-20 cm. și urmarindu-se obținerea unui grad de compactare de 96%. La interfața cu soclul se toarnă un cordon de bitum.

- refacerea rampelor existente pentru pers. cu dizabilități; acestea vor avea o înclinație de maxim 8% și vor fi finisate cu un material antiderapant care să faciliteze deplasarea în siguranță a persoanelor cu dizabilitati; vor fi prevăzute balustrade metalice vopsite în câmp electrostatic; De asemenea, rampele vor fi prevăzute cu o suprafața de avertizare tactilo-vizuală la începutul și la sfârșitul acesteia.

- căile de acces destinate persoanelor cu dizabilități vor fi marcate corespunzător până la ușa cu covor/pavaj tactil și vor fi semnalizate corespunzător;

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție după cum urmează:

- pardoselile propuse vor fi gresie antiderapantă în zonele de grupuri sanitare, vestiare, și zone de circulație, iar în celelalte spații se va opta pentru materiale care se încadreaza în categoria C1/B FL-s1, respectiv parchet cu caracteristici superioare;

- tencuieli interioare, la pereți și tavane, din zugrăveli obișnuite din lapte de var;

- placaje cu faianță la pereți în zona grupurilor sanitare, dușuri, lavoare;

- refacerea finisajelor exterioare în zonele de intervenție după cum urmează:

- finisarea soclului cu tencuială decorativă siliconată;

- finisarea pereților exteriori cu tencuieli decorative acrilice, conform planșelor de arhitectură;

- finisarea aticului cu tencuială decorativă acrilică conform planșelor de arhitectură;

- treptele exterioare propuse pentru acces vor fi finisate cu gresie antiderapantă;Se vor reface toate pachetele de scări exterioare conform reglementărilor în vigoare; noile scări vor fi dimensionate corespunzător, treptele vor fi finisate cu o gresie antiderapantă

- reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandeșcent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;

- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie (holuri, băi-în zona lavoarelor);

- montare sistem de iluminat de urgentă cu acumulatori;

- montare de panouri solare fotovoltaice on grid pe acoperișul clădirii pentru necesar parțial de iluminat.

- montare sistem de alarmare electric la toaleta persoanelor cu dizabilități. Montare sistem inteligent de management al energiei.

- soluții de ventilare mecanică centralizată utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată; asigurarea calității aerului interior se va face prin montarea câte unei instalații centralizate de ventilare cu recuperare de căldură având randament de min. 75% pentru fiecare nivel în parte. Se va asigura ventilația pentru încăperile clădirii.

- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărie și înregistrare a consumurilor energetice și/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control și/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

Valoarea totală a proiectului “Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiul Câmpulung Moldovenesc”, în sumă 1.849.067,48 lei inclusiv T.V.A., din care lucrări efective de construcții (C+M) în valoare de 1.036.805,59 lei inclusiv T.V.A.

Contribuția Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în cuantum de 66.305,30 lei inclusiv T.V.A. din care C+M 53.907 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului “Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

Având în vedere

- prevederile contractului de finanțare 9.711 din 25.01.2023 pentru implementarea proiectului “Renovare energetică sediul Primăriei și al Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc”,

- prevederile Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată a clădirilor publice precum

- termenul limită de depunere a documentațiilor tehnico-economice și a hotărârii de aprobare, respectiv data de 25 aprilie 2023

proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar și întrunește condițiile adoptării în ședința extraordinară a Consiliului local.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

| Director executiv adjunct, Istrate Luminiţa | Serviciul investiții, tehnic, administrativ, Șef serviciu Erhan Andrei |
| --- | --- |